ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на установку автоматизированную групповую (АГЗУ)

| № пп | Скважина | Среднесуточный дебит жидкости, т в сутки |  | Среднесуточный дебит газа, м3 в сутки |  | Газовый фактор, м3/т |  | Обводненность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |

| - Характеристики рабочей среды | от | до |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Среднесуточный дебит жидкости, т в сутки |  |  |
| 1.2 Среднесуточный дебит нефти, т в сутки |  |  |
| 1.2 Среднесуточный дебит газа, м3 в сутки |  |  |
| 1.3 Газовый фактор, м3/т |  |  |
| 1.4 Обводненность, % |  |  |
| 1.5 Давление насыщения нефти, МПа |  |  |
| 1.6 Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесброса, МПа |  |  |
| 1.7 Температура рабочей среды, °С |  |  |
| 1.8 Плотность нефти, кг/м3 |  |  |
| 1.9 Плотность пластовой воды, кг/м3 |  |  |
| 1.10 Содержание механических примесей, мг/л |  |  |
| 1.11 Размер частиц механических примесей, мм |  |  |
| 1.12 Кинематическая вязкость водонефтяной смеси, сСт | не более |  |
| 1.13 Объемное содержание парафина, % | не более |  |
| 1.14 Содержание сероводорода, % | не более |  |
| 1.15 Склонность нефти к пенообразованию | да | нет |
| 1.16 Дополнительные характеристики (от заказчика) |  |  |
| 2. Требования к комплектации блока технологического (БТ) |  |  |
| 2.1 DN трубной обвязки от скважины до установки |  |  |
| 2.2 DN трубной обвязки от установки до коллектора |  |  |
| 2.3 Объем сепарационной емкости |  100 м3/сут.  400 м3/сут.  800 м3/сут.  1500 м3/сут.  без сепарационной ёмкости измерение на базе мультифазного расходомера. |  |
| 2.4 Количество подключаемых скважин |  |  |
| 2.5 Диаметр входной запорной арматуры |  |  |
| 2.6 Диаметр выходной запорной арматуры |  |  |
| 2.7 Количество подключаемых скважин, шт. |  |  |
| 2.8 Климатическое исполнение |  |  |
| У1 (от -40 до +40 °С) |  |  |
| УХЛ1 (от -60 до +40 °С) |  |  |
| 2.9 Наличие окон |  |  |
| ### Установить (укажите количество) |  |  |
| ### Не устанавливать |  |  |
| 2.10 Наличие обратных клапанов на подводящих трубопроводах |  |  |
| ### Установить (укажите количество) |  |  |
| ### Не устанавливать |  |  |
| 2.11 Требования к задвижкам на трубопроводах |  |  |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |  |
| 2.12 Необходимость подачи химреагента |  |  |
| Требуется |  |  |
| Не требуется |  |  |
| 2.13 Наличие насоса-дозатора для подачи химреагента (указать тип НД) |  |  |
| 2.14 Наличие насоса НМШ для закачки химреагента |  |  |
| 2.15 Наличие емкости для химреагента (указать объем) |  |  |
| 2.15 Способ измерения расхода жидкости |  |  |
| Прямой динамический (массовый) |  |  |
| Объемный |  |  |
| 2.17 Способ измерения расхода газа |  |  |
| Прямой динамический (массовый) |  |  |
| Объемный |  |  |
| 2.18 Расходомер на жидкостной линии |  |  |
| Установить массовый (кориолисов) счетчик-расходомер «Micro Motion» производства «Emerson Process Management» |  |  |
| Установить катушку под массовый (кориолисов) счетчик-расходомер «Micro Motion» производства «Emerson Process Management» |  |  |
| Указать марку расходомера |  |  |
| Установить счетчик ТОР |  |  |
| 2.19 Расходомер на газовой линии |  |  |
| Установить массовый (кориолисов) счетчик-расходомер «Micro Motion» производства «Emerson Process Management» |  |  |
| Установить катушку под массовый (кориолисов) счетчик-расходомер «Micro Motion» производства «Emerson Process Management» |  |  |
| Указать марку расходомера |  |  |
| Установить счетчик газа (указать марку счетчика) |  |  |
| 2.20 Влагомер |  |  |
| Установить полнодиапазонный влагомер ВСН-2-50-АТ |  |  |
| Установить катушку под влагомер (укажите марку) |  |  |
| Указать марку влагомера |  |  |
| 2.21 Дополнительно укомплектовать жидкостную линию счетчиком ТОР |  |  |
| Установить (укажите способ установки) |  |  |
| Установить только катушку (укажите способ установки) |  |  |
| 2.22 Установить преобразователь избыточного давления на выходе коллектора ИУ |  |  |
| Установить совместно с техническим манометром |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 2.23 Установить преобразователь избыточного давления на выходе газовой линии ИУ |  |  |
| Установить |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 2.24 Регулятор расхода |  |  |
| В комплектации изготовителя |  |  |
| Указать марку |  |  |
| 2.25 Заслонка на газовой линии |  |  |
| В комплектации изготовителя |  |  |
| Спецзаказ |  |  |
| 2.26 Пробоотборное устройство |  |  |
| Установить |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 2.27 Способ установки вентилятора системы вытяжной вентиляции |  |  |
| Внутри БТ |  |  |
| Снаружи БТ |  |  |
| 2.28 Управление вентилятором БТ |  |  |
| Ручное управление с поста управления на наружной стене БТ |  |  |
| Автоматическое управление от сигналов системы контроля загазованности БТ + ручное управление |  |  |
| 2.29 Контроль загазованности |  |  |
| Выполнить на базе сигнализатора (укажите марку) |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 2.30 Пожарная сигнализация БТ |  |  |
| Выполнить автоматическую на базе извещателей ИП 107-07е |  |  |
| Установить ручной пожарный извещатель у входа в БТ ИП 535-03 |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 2.31 Светозвуковая аварийная сигнализация |  |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию загазованности в БТ |  |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БТ |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 2.32 Состав поста местного управления на наружной стене БТ |  |  |
| Выключатель освещения БТ |  |  |
| Выключатель вентилятора БТ |  |  |
| 2.33 Требования к системе освещения БТ |  |  |
| Выполнить на базе энергосберегающих ламп |  |  |
| Выполнить на базе светодиодных ламп |  |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ |  |  |
| 2.34 Требования к системе отопления БТ |  |  |
| Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя |  |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |  |
| 2.35 Контроль несанкционированного доступа в БТ |  |  |
| Выполнить |  |  |
| Не выполнять |  |  |
| 2.36 Дополнительные требования |  |  |
| 3. Требования к комплектации блока автоматики (БА) |  |  |
| 3.1 Укажите марку контроллера |  |  |
| Станция управления и обработки информации в комплектации изготовителя |  |  |
| Спецзаказ |  |  |
| 3.2 Наличие ЖКИ панели управления и отображения информации |  |  |
| Требуется |  |  |
| Не требуется |  |  |
| 3.3 Связь с кустовой станцией телемеханики |  |  |
| Требуется (укажите протокол, интерфейс) |  |  |
| Не требуется |  |  |
| 3.4 Пожарная сигнализация БА |  |  |
| Выполнить на базе извещателей в комплектации изготовителя |  |  |
| Установить ручной пожарный извещатель у входа в БА ИП 353-07 |  |  |
| 3.5 Светозвуковая аварийная сигнализация |  |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БА |  |  |
| Не устанавливать |  |  |
| 3.6 Требования к системе освещения БА |  |  |
| Выполнить на базе энергосберегающих ламп |  |  |
| Выполнить на базе ламп накаливания |  |  |
| Управление от ручного выключателя |  |  |
| 3.7 Требования к системе отопления БА |  |  |
| Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя |  |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |  |
| 3.8 Контроль несанкционированного доступа в БА |  |  |
| Выполнить |  |  |
| Не выполнять |  |  |

| 3.9 Шкаф электрический силовой |  |
| --- | --- |
| В комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ, укажите подробную маркировку |  |
| Не устанавливать |  |
| 3.10 Наличие мачты для антенны |  |
| Требуется в комплектации производителя |  |
| Не требуется |  |
| 3.11 Габаритные размеры БА, м |  |
| В исполнении изготовителя 2,0x2,0x2,5 |  |
| В исполнении изготовителя 3,0x2,0x2,5 |  |
| Укажите иные габариты |  |
| 3.12 Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА |  |
| Требуется, укажите марки и габаритные размеры |  |
| Не требуется |  |
| 3.13 Дополнительные требования к комплектации БА |  |

* Просим Вас дополнять опросный лист любой важной информацией, для наиболее полного учета требований заказчика к оборудованию.

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тел.: ____________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки АГЗУ  согласовываются после заполнения опросного листа.

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность)		(Ф.И.О)	(подпись)

«__________» ________________ 20____ г.